Zynq SoC 기반 Plasma Etch OES

Residual CNN Virtual Metrology NPU

Wafer-order Prior + INT8 CNN Residual 보정 Virtual Metrology 가속기

팀 회의용 프로젝트 개요 문서   |   2026-08-17   |   Zybo Z7-20 · INT8 CNN NPU · BOSCH Plasma Etch OES

# 1. 프로젝트 목적

플라즈마 식각(BOSCH DRIE) 공정에서 최종 식각 깊이(Etch Depth)는 공정 완료 후 별도의 사후 계측(ex-situ metrology)을 거쳐야만 확인할 수 있다. 이 계측까지 며칠이 걸리며, 그 사이 공정 이상이 발생하면 다량의 웨이퍼가 폐기될 위험이 있다.

본 프로젝트는 공정 중 실시간으로 수집되는 OES(Optical Emission Spectroscopy) 신호를 활용하여, 사후 계측 없이 Mean Si Etch Depth를 미리 예측하는 Virtual Metrology(VM) 시스템을, 범용 CPU가 아닌 Zynq SoC 위의 커스텀 INT8 CNN NPU로 구현하고 검증하는 것을 목적으로 한다.

핵심 목표 (2가지) ① AI/데이터: wafer 진행 순서(wafer-order) 기반 baseline이 chamber drift를 설명하고, 그 baseline이 설명하지 못하는 잔차(residual)를 OES 기반 CNN이 추가로 보정할 수 있음을 증명한다. ② HW/SoC: 이 CNN inference를 INT8 정수 연산으로 정확히 재현하고, 실제 Zynq 보드(PS-PL 분할) 위에서 동작시킨다.

주의 — 프로젝트 목표의 정확한 범위 목표는 "가장 정확한 predictor를 찾는 것"이 아니라 "spectral-temporal OES map을 입력받는 CNN inference를 하드웨어 가속기로 구현하는 HW/SW co-design"이다. 동일 문제에서 고전적 Ridge 회귀(MAE 0.0988µm)가 CNN(MAE 0.1163µm)보다 정확했다는 사실은 숨기지 않고, 이 목적 구분으로 발표에서 방어한다.

# 2. 사용 데이터셋

## 2.1 원본 데이터셋 — BOSCH Plasma-Etching Dataset

Center for Microtechnologies (ZFM, Chemnitz, Germany)에서 수집·공개한 데이터셋.

| 구성요소 | 내용 |
| --- | --- |
| OES | 185–884 nm, 3,648 spectral channel, 25 Hz 기록 |
| Process parameters | 31개 장비 파라미터, 5 Hz 기록 |
| Wafer 측정 | 공정 전후 oxide thickness / step height, 9점 및 89점 위치 측정 |
| 원본 규모 | 약 7.9 GB, 여러 날짜의 NetCDF(.nc) 파일로 제공 |

## 2.2 실제 사용 Subset

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Wafer 수 | 75개 |
| Lot 수 | 8개 (Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) |
| Target | 9-point si_etch 측정값의 wafer별 평균 (Mean Si Etch Depth) |
| Target 범위 | 39.5544 ~ 40.8170 µm (평균 40.2331, 표준편차 0.3440) |

중요 — 데이터 규모 해석 시 주의 75개 wafer가 완전히 독립적인 표본은 아니다. Chamber-state 일반화 관점에서 실질적으로 독립적인 검증 단위는 lot 8개이다. 따라서 "75 samples, R²=0.80" 식의 표현은 과장될 수 있으며, "8 lot 기준 LOLO(Leave-One-Lot-Out) 평가"로 명시해야 한다.

# 3. NPU 입력 / 출력 정의

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| NPU 입력 | 100 × 128 × 1 INT8 tensor (100 = wafer당 선택된 BOSCH Gas5 etch cycle 수, 128 = 3648 wavelength channel을 max-pooling한 spectral bin) |
| 최종 예측식 | Final Etch Depth = Wafer-order Linear Baseline (PS) + OES CNN Residual (PL NPU) |
| 출력 | 단일 스칼라, Mean Si Etch Depth (µm) |

# 4. 시스템 구성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Target Board | Zybo Z7-20 (Zynq-7020) |
| PS(ARM) 역할 | OES 전처리(cycle 추출, pooling, log1p, normalization, INT8 변환), wafer-order baseline 계산, AXI 제어/데이터 전송, 최종 dequantization 및 합산 |
| PL(FPGA) 역할 | INT8 CNN NPU inference Conv1 → Pool1 → Conv2 → Pool2 → AvgPool → FC1 → FC2 |
| NPU 코어 | Shared 8-MAC array, ping-pong BRAM (Activation A/B), Requant unit, INT32 accumulator |
| 시연 범위 | 비실시간(offline) 데모. 1차 데모는 전처리된 INT8 입력부터 시작 (Raw NetCDF PS 전처리는 확장 목표) |

# 5. 현재 진행 상태

| 영역 | 상태 | 핵심 근거 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 파이프라인 / Leakage 방지 | 완료 | 75/75 wafer PASS, LOLO 기반 leakage-safe split |
| AI Feasibility (Ridge, Residual CNN) | 완료 | Wafer+OES Ridge MAE 0.0988 / Residual CNN 0.1163 |
| Multi-seed 안정성 | 완료 | 5 seeds, std 0.0051, worst 0.1247 < baseline 0.1541 |
| INT8 PTQ | 완료 | MAE 0.1232, FP32 대비 -0.0015 저하 (Strong Pass) |
| Fixed-point Golden Model | 완료 | FC2 mismatch 0/75, 최종 output 오차 0µm |
| NPU RTL 구현 | 미착수 | 개념 구조(Shared 8-MAC)만 결정 |
| AXI / PS-PL 통합 | 미착수 | Register map, block design 필요 |
| 보드 검증 / 데모 | 미착수 | Latency/resource 실측 필요 |

# 6. 발표 시 반드시 명시할 사항

- 정확도 최고 모델은 Ridge(0.0988µm)이며, CNN(0.1163µm)이 아니다 — CNN은 NPU 구현 대상으로 별도 선정한 것이며 "가장 정확해서"가 아니다.

- LOLO는 8개 lot 기준이며, 모델 구조 선정(Direct CNN → Residual 재정의 등) 과정에서도 반복적으로 활용되었으므로, 완전한 external validation이 아닌 feasibility/generalization 평가로 해석해야 한다.

- 시스템은 OES-only가 아니라 wafer-sequence prior + OES residual CNN의 하이브리드 구조다 — 시연 화면에도 wafer order가 입력으로 함께 표시되어야 한다.

- Gas5≈SF6, Gas4≈C4F8 매핑은 cycle timing 기반의 강한 추정이며, 확정된 화학종 매핑으로 단정하지 않는다.

- 새로운 fab/장비/recipe로의 일반화는 검증되지 않았다 — 동일 공개 실험 캠페인 내 unseen-lot feasibility로 범위를 한정한다.

- ARM 대비 NPU 속도 향상(speedup) 수치는 보드 실측 전까지 확정하지 않는다.

# 7. 이번 회의에서 결정할 것

- 이 주제를 3인 팀 / 약 2주(11일) 프로젝트로 최종 채택할지

- 1차 데모 범위를 "전처리된 INT8 입력 → NPU → Etch Depth"로 고정할지

- RTL(A) / Arithmetic·Verification(B) / SoC-Software(C) 역할 분담

- 8-MAC이 한 cycle에 "8 output channel 병렬" vs "8 kernel product 병렬" 중 무엇을 계산할지

- BRAM word width, pack format, dual-port 사용 방식

- 보드 bring-up이 지연될 경우의 fallback 데모(RTL 시뮬레이션 결과로 대체) 준비 여부

- Ridge가 CNN보다 정확하다는 사실과 데이터 일반화 한계를 발표 자료에 어떻게 반영할지

핵심 산출물: full_dataset_raw.npz · full_dataset_qc.csv · multiseed_summary.csv · deployment_int8_model.npz · fixed_requant_params.npz · rtl_golden_sample0.npz